UNIVERZÁLNÍ  ZAPALOVACÍ  MODUL

NÁVOD  K  INSTALACI

1. Odstraňte kryt ventilátoru a zkontrolujte, zda je cívka umístěna pod setrvačníkem.

Je-li tomu tak, demontujte setrvačník.

2. Odpojte kabely zapalovací cívky a vypínače od kondenzátoru a kontaktů.

3. Spojte instalovaný modul modrým drátem současně s drátem od cívky a vypínače

(jestliže dráty nejsou dostatečně dlouhé, prodlužte je přiloženým drátkem a zajistěte

pomocí přibalené šroubové ochranné matice).

UPOZORNĚNÍ: některé motory mají opačnou polaritu a proto musí být modul

zapojen opačně dle schématu!!

4. Přiložený šroubek prostrčte koncovkou bílého drátu a upevňovacím otvorem

tělesa instalovaného modulu (slouží k uzemnění modulu).

5. Přišroubujte modul pevně např. na místo bývalého kontaktního zapalování, nebo na

jiné, dobře větratelné místo.

6. Upevněte zpět setrvačník a kryt ventilátoru.

7. Proveďte zkoušku pomocí testeru zapalování. Některé motory mají opačnou

polaritu, v tom případě (jak je již výše uvedeno) musí být modul zapojen opačně

(modrý drát na modul, bílý drát spojit s drátem od cívky a vypínače).

UPOZORNĚNÍ:

* Před montáží vyšroubujte zapalovací cívku !

* Před montáží vypusťte benzín z nádrže !

* Montážní práce mohou být prováděny jen v dobře větratelné místnosti !

* Určeno pouze pro motory s jedním magnetem v setrvačníku (cca 90% malých

motorů) !! Nelze použít na jiné typy motorů !!