BATERIE PRO MALOTRAKTORY

Návod k instalaci, použití a údržbě bezúdržbových a gelových baterií

- Bezúdržbové a gelové baterie jsou připraveny k okamžitému použití    a instalaci bez nutnosti nabíjení.

- Pokud po instalaci baterie dojde v průběhu několika následujících měsíců (1-3) k jejímu vybití, je nutné zkontrolovat elektrická zařízení motoru, zda dochází k průběžnému dobíjení baterie (napájecí cívku, regulátor atd.), jelikož závada v elektroinstalaci motoru a nedobíjení baterie může být příčinou hlubokému vybití baterie a jejího nevratného poškození !

- Pro dobíjení baterie mimo malotraktor, je nutno použít ODPOVÍDAJÍCÍ TYP NABÍJECÍHO ZAŘÍZENÍ, které je vhodné pro gelové nebo SLA baterie!

- K prodloužení životnosti baterie a plnění záručních podmínek je nezbytné:

- provádět průběžnou kontrolu stavu dobíjení baterie (viz bod 2.)

- skladovat baterii mimo stroj v suchu a teple při teplotě 20 až 25°C

- při trvalém nebo častém překračování těchto hodnot se životnost baterie dramaticky snižuje a dochází k nevratnému poškození vlivem probíhajících chemických procesů

- Údržba bezúdržbové baterie – základní pravidlo o údržbě olověných baterií vyžaduje udržovat baterii, pokud je to možné neustále v nabitém stavu. Je-li nutnost jej vybíjet = používat (logicky je), okamžitě po vybití baterii opět nabijte.

- Nikdy nesmí dojít k tzv. „hlubokému vybití“ - pokud baterii zcela vybijete a ponecháte jej takto několik dnů, dostane se do stavu tzv. hlubokého vybití, měřené napětí bez zatížení poklesne pod úroveň 11V, uvnitř článků se nastartujte proces zvaný sulfatace. Síra, původně obsažená v elektrolytu, se vlivem vybíjení „nasakuje“ do aktivních hmot olověných desek. Tento proces je v pokročilém stádiu nevratný a akumulátor je nevratně poškozen. Pokud baterii skladujete déle než 3 měsíce bez její instalace do stroje, je nutné baterii vždy dobít odpovídajícím typem nabíječky.

- Pro uplatnění případné záruky je dodržovat výše uvedené pokyny pro instalaci, skladování a údržbu baterií.

Dovozce a distributor pro ČR a SR: H.C.S. spol. s r.o.,Tišice – CZ

BATÉRIE PRE MALOTRAKTORY

Návod k inštalácií, použitiu a údržbe bezúdržbových a gélových batérií

- Bezúdržbové a gélové batérie sú pripravené k okamžitému použitiu a inštalácia bez nutnosti nabíjania.

- Pokiaľ po inštalácií batérie dôjde v priebehu niekoľko následujúcich mesiacov (1-3) k jej vybití, je nutné skontrolovať elektrické zariadenie motora, či dochádza k priebežnému dobíjaniu batérie (napájacia cievka, regulátor atď.), avšak vada v elektroinštalácií motora a nedobíjanie batérie môže byť príčinou hlbokého vybitia batérie a jej nenávratné poškodenie!

- Pre dobíjane batérie mimo malotraktor, je nutné použiť ZODPOVEDAJÚCI TYP NABÍJACIEHO ZARIADENIA, ktoré je vhodné pre gélové alebo SLA batérie!

- K predĺženiu životnosti batérie a plnenie záručných podmienkach je nevyhnutné:

- vykonávať  predbežnú kontrolu stavu dobíjania batérie

(viď bod 2.)

- skladovať batériu mimo stroj v suchu a teple pri teplote 20 až 25 °C

- pri trvalom alebo častom prekračovaní týchto hodnôt sa životnosť batérie dramaticky znížuje a dochádza k nenavrátnemu poškodeniu vplyvom prebiehajúcich chemických procesov.

- Údržba bezúdržbovej batérie- základné pravidlo o údržbe olovnatých batérií vyžaduje udržovať batériu pokiaľ je to možné neustále v nabitom stave. Ak je nutné ju vybíjať = vybíjať (logicky je), okamžite po vybití batérie opäť nabiť.

- Nikdy nesmie dôjsť k tzv. „hlbokému vybitiu“ – pokiaľ batériu úplne vybijete a necháte ju takto niekoľko  dní, dostane sa do stavu tzv. hlbokého vybitia, merané napätie bez zaťaženia poklesne pod úroveň 11V, vo vnútri článkov sa naštartuje proces menovaný sulfatácia. Síra, pôvodne obsadená v elektrolytu, sa v plyvom vybíjania „nasáva“ do aktívnych hmôt olovnatých dosiek. Tento proces je v pokročilom štádiu nenávratný a batéria je nenávratne poškodená. Pokiaľ batériu skladujete dlhšie ako 3 mesiace bez jej inštalácie do stroja, je nutné batériu vždy dobiť zodpovedajúcim typom nabíjačky.

- Pre uplatnenie prípadnej záruky je dodržovať vyššie uvedené pokyny pre inštaláciu, skladovanie a údržbu batérie.

Dovozca a distribútor pre ČR a SR: H.C.S. spol. s.r.o. Tišice