B A T E R I E  P R O  M A L O T R A K T O R Y

NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

- První naplnění baterie je nutno provést speciálním roztokem ( 36 - 38% roztok kyseliny

sírové), přičemž je důležité, aby baterie byla naplněna minimálně po značku MIN/LOWER LEVEL (minimální naplnění), lépe však po značku MAX/UPPER LEVEL (maximální naplnění).

- Po naplnění musí baterie ještě nejméně 10 minut zůstat v klidu s otevřenými plnícími

uzávěry. "Bublání" baterie v této době je normální a je příznakem probíhající elektrolýzy a samonabíjení baterie. Dodatečné nabíjení pomocí nabíjecího přístroje není nutné.

- Pokud při dodržení výše uvedených pokynů není baterie po naplnění funkční, jedná se o

garanční závadu baterie.

- Při nesprávném dobíjení baterie, která je v provozu 1-2 měsíce, je nutné zkontrolovat jak

samotnou baterii tak i elektrická zařízení motoru (napájecí cívku, regulátor atd.) jelikož závada v elektroinstalaci motoru a nedobíjení baterie může být příčinou hlubokému vybití baterie a jejího nevratného poškození !

5.  K prodloužení životnosti baterie a plnění záručních podmínek  je nezbytné:

- provádět průběžnou kontrolu stavu dobíjení baterie (viz bod 4.)

- skladovat baterii mimo stroj v suchu a teple při teplotě 20 až 25°C - při trvalém nebo častém

překračování těchto hodnot se životnost baterie dramaticky snižuje a dochází k nevratnému

poškození vlivem probíhajících chemických procesů

- Údržba baterie – základní pravidlo o údržbě olověných baterií vyžaduje udržovat

baterii pokud je to možné neustále v nabitém stavu. Je-li nutnost jej vybíjet = používat (logicky je), okamžitě po vybití baterii opět nabijte.

- Nikdy nesmí dojít k tzv. „hlubokému vybití“ - pokud baterii zcela vybijete a ponecháte

jej takto několik dnů, dostane se do stavu tzv. hlubokého vybití, měřené napětí bez zatížení poklesne pod úroveň 11V, uvnitř článků se nastartujte proces zvaný sulfatace. Síra, původně obsažená v elektrolytu, se vlivem vybíjení „nasakuje“ do aktivních hmot olověných desek. Tento proces je v pokročilém stádiu nevratný a akumulátor je nevratně poškozen.

- Pravidelně kontrolovat hladinu náplně a v případě potřeby baterii doplnit

destilovanou vodou.

- Pro uplatnění případné záruky je dodržovat výše uvedené pokyny pro instalaci, skladování a

údržbu baterií.

Dovozce a distributor pro ČR a SR: H.C.S. spol. s r.o. Tišice

B A T É R I E  P R E  M A L O T R A K T O R Y 

    NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE

- Prvé naplnenie batérie je nutné vykonať špeciálnym roztokom (36 - 38% roztok kyseliny

sírovej), pričom je dôležité, aby batéria bola naplnená minimálne 
        	po značku MIN / LOWER LEVEL (minimálne naplnenie), lepšie však po značku

MAX / UPPER LEVEL (maximálne naplnenie). 
      2.  Po naplnení musí batéria ešte najmenej 10 minút zostať v pokoji s otvorenými plniacími

uzávermi. "Bublanie" batérie v tejto dobe je normálne a je príznakom prebiehajúcej elektrolýzy a samonabíjanie batérie. Dodatočné nabíjanie pomocou nabíjacieho prístroja nie je nutné.

- Ak pri dodržaní vyššie uvedených pokynov batéria nie je po naplnení funkčná, jedná sa o garančnú závadu batérie.

- Pri poruche batérií, ktorá je dlhší čas v prevádzke, je nutné skontrolovať ako samotnú batériu, tak aj elektrické zariadenia motora (napájaciu cievku, regulátor  (atď.), pretože porucha v elektroinštalácii motora môže byť príčinou závady batérie.

- Na predĺženie životnosti batérie odporúčame: 
 - Skladovať batériu v suchu a teple 
 - Pri odstavení mimo prevádzky (napr. v zime) batériu pravidelne dobíjať, alebo aspoň

batériu plne nabiť pred odstavením a pred opätovným uvedením do prevádzky

- Pravidelne kontrolovať hladinu náplne a v prípade potřeby batériu doplniť destilovanou

vodou

- Údržba batérie- základné pravidlo o údržbe olovnatých batérií vyžaduje udržovať batériu

pokiaľ je to možné neustále v nabitom stave. Ak je nutné ju vybíjať = používať (logicky je),

okamžite po vybití batérie opäť nabijte.

- Nikdy nesmie dôjsť k tzv. „hlbokému vybitiu“ – pokiaľ batériu úplne vybijete a necháte ju

takto niekoľko  dní, dostane sa do stavu tzv. hlbokého vybitia, merané napätie bez zaťaženia poklesne pod úroveň 11V, vo vnútri článkov sa naštartuje proces menovaný sulfatácia. Síra, pôvodne obsadená v elektrolytu, sa v plyvom vybíjania „nasáva“ do aktívnych hmôt olovnatých dosiek. Tento proces je v pokročilom štádiu nenávratný a batéria je nenávratne poškodená.

- Pravidelne kontrolovať hladinu náplne a v prípade potreby batérie doplniť destilovanú vodu.

- Pre uplatnenie prípadnej záruky je dodržovať vyššie uvedené pokyny pre inštaláciu,

skladovanie a údržbu batérie.

Dovozca a distribútor pre ČR a SR: H.C.S. spol. s.r.o. Tišice

Poslech

Fonetický přepis

- Slovník

©2010Nástroje pro firmyTranslator ToolkitO Překladači GoogleBlogOchrana osobních údajůNápověda