OTÁČKOMĚR MANUÁLNÍ-SIROMETER

NÁVOD K POUŽITÍ              1-591, E2-001591-01

Měřicí rozsah: 800 - 5 000 U/min

14 - 750 Hertz

Měřicí přístroj přiložte na  těleso motoru, který je v chodu a rukou otáčejte

horní částí měřicího přístroje vlevo, přičemž se měřicí drát vysunuje z

přístroje.

Kmitání měřícího drátu je závislé na otáčkách motoru, proto nastavte

měřicí drát na takovou délku, ve které má největší rozkmyt. V této poloze

ukazuje horní stupnice počet otáček motoru za minutu a spodní stupnice

počet kmitů za sekundu.

Doporučujeme při prvním použití změřit otáčky na Vám známém motoru a

ověřit tak přesnost měřicího přístroje.

Po delší době používání, pokud měřící drát lze již jen těžce odvinout z

přístroje, doporučujeme drát namazat motorovým olejem.

UPOZORNĚNÍ:

Měřící přístroj při měření nesmí být položen na pohyblivé součásti motoru

ani nesmí být položen v jejich blízkosti. Při manipulaci dbejte zvýšené

opatrnosti z důvodu možnosti zachycení obsluhy točícími se součástmi

motoru !!!!!

Přístroj může používat pouze kvalifikovaná obsluha !!!!

Dovozce: H.C.S.spol. s r.o., Tišice,CZ

OTÁČKOMER MANUÁLNY-SIROMETER

NÁVOD NA POUŽITIE         1-591, E2-001591-01

Merací rozsah: 800 - 5 000 U/min

14 - 750 Hertz

Merací prístroj priložte na  teleso motora, ktorý je v chodu a rukou otáčajte

hornou časťou meracieho prístroja doľava, pritom sa merací drôt vysunuje z

prístroja.

Kmitanie meracieho drôtu je závislé na otáčkach motoru, preto nastavte

merací drôt na taku diaľku, v ktorej má najväčší rozkmit. V tejto polohe

ukazuje horná stupnica počet otáčok motoru za minútu a spodná stupnica

počet kmitov za sekundu.

Doporučujeme pri prvom použití zmerať otáčky na Vámi známom motore a

overiť tak presnosť meracieho prístroja.

Po dlhšej dobe používania, až pokiaľ merací drôt  ide len ťažko odvinúť z

prístroja, doporučujeme drôt namazať motorovým olejom.

UPOZORNENIE:

Merací prístroj pri meraní nesmie byť položený na pohyblivej časti motora

ani nesmie byť položený v jeho blízkosti. Pri manipulácii dbajte na zvýšenú

opatrnosť z dôvodu možnosti zachytenia obsluhy točiacimi sa súčástiami

motora !!!!!

Prístroj môže používať iba kvalifikovaná obsluha !!!!

Dovozca: H.C.S.spol. s r.o., Tišice,CZ