S T R U N O V Á   H L A V A   "FIMA"

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ               		    650-000, 650-001

Strunová hlava FIMA je univerzálně použitelná pro všechny typy křovinořezů.

Při instalaci postupujte dle následujících pokynů :

1.Zatlačte na kryt strunové hlavy, vymáčkněte pojistné západky a otočte krytem směrem

doprava .

2.Oddělte kryt strunové hlavy  od spodního dílu strunové hlavy a vyjměte cívku se strunou.

3.Upevněte spodní díl strunové hlavy  na adaptační šroub Vašeho křovinořezu, přičemž

v případě potřeby použijte přiložené redukční vložky.

4.Vložte zpět cívku strunové hlavy tak, aby jeden konec struny procházel levou průchodkou

a druhý pravou průchodkou struny.

5.Nasaďte zpět kryt strunové hlavy tak, že současně zatlačíte na pojistné páčky a kryt

namáčknete zpět na spodní díl strunové hlavy.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

! Při práci se strunovou hlavou používejte doporučené ochranné pomůcky - pracovní obuv,

dlouhé pevné kalhoty, rukavice, ochranný obličejový štít, sluchátka a ochrannou helmu!

! Vždy, pokud při práci narazíte na tvrdé předměty, vypněte motor a zkontrolujte

Vaše zařízení a strunovou hlavu, zda nejsou poškozeny!

! Ihned vyměňte strunovou hlavu, pokud došlo k poškození některých částí!

Dovozce: HCS s r.o., TIŠICE, MĚLNICKÁ 158

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S T R U N O V Á   H L A V A   "FIMA"

NÁVOD  NA  INŠTALÁCIU  A  POUŽITIE       E0-650000-01, E0-650001-01

Strunová hlava FIMA je univerzálne použiteľná pre všetky typy krovinorezov.

Pri inštalácií postupujte podľa následujúcich pokynov :

1.Zatlačte na kryt strunovej hlavy, vytlačte poistné západky a otočte krytom smerom

doprava .

2.Oddeľte kryt strunovej hlavy  od spodného dielu strunovej hlavy a vyberte cievku so strunou.

3.Upevnite spodný diel strunovej hlavy  na adaptačnú skrutku Vášho krovinorezu,

v prípade potreby použijte priložené redukčné vložky.

4.Vložte späť cievku strunovej hlavy tak, aby jeden koniec struny prechádzal ľavou priechodkou

a druhý pravou priechodkou struny.

5.Nasaďte späť kryt strunovej hlavy tak, že súčasne zatlačíte na poistné páčky a kryt

pritlačite (napasujete) späť na spodný diel strunovej hlavy.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

! Pri práci so strunovou hlavou používajte doporučené ochranné pomôcky - pracovnú obuv,

dlhé pevné nohavice, rukavice, ochranný štít na tvár, slúchadlá a ochrannú prilbu!

! Vždy, pokiaľ pri práci narazíte na tvrdé predmety, vypnite motor a skontrolujte

Vaše zariadenie a strunovú hlavu, či nie sú poškodené!

! Ihneď vyberte strunovú hlavu, pokiaľ došlo k poškodeniu niektorých častí!

Dovozca: HCS s r.o., TIŠICE, MĚLNICKÁ 158, CZ