NÁJEZDOVÁ RAMPA obj.číslo 99-605

Návod k použítí - čtěte pozorně před uvedením do provozu

Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a údržbě nájezdové rampy a dodržujte dále následující pokyny:

- NIKDY nepřekračujte maximální povolené zatížení rampy, které činí 400 kg na jeden

nájezdový pás a současně 800 kg pro sadu!!

- VŽDY při instalaci rampy požívejte upevňovací popruhy pro spojení rampy s vozidlem,

aby nedošlo k samovolnému sklouznutí rampy z vozidla!!

- při nakládce a vykládce stroje NESMÍ obsluha řídit stroj!!

- před nakládkou nebo vykládkou stroje se ujistěte, že nájezdové pásy jsou

upevněny v dostatečné vzdálenosti, odpovídající rozchodu kol nakládaného /

vykládaného stroje!!

- nakládku / vykládku provádějte jen na vozidlo, které je zaparkované na rovné a stabilní

ploše a má zataženou ruční/parkovací brzdu !!

- nájezdová rampa musí být při nakládce anebo vykládce suchá, čistá, bez olejových

nečistot !!

- maximální povolená výška nakládky je 76 cm, výšku nepřekračujte!!

- před každým použitím rampu nejprve překontrolujte a odstraňte veškeré závady,

bránící řádnému použití včetně nečistot, zkontrolujte stav popruhů. V případě

jakéhokoliv poškození je zakázáno rampu používat – nebezpečí úrazu !!

MONTÁŽ

Patku nájezdové rampy přiložte ze spodu rampy a prostrčte přiložené šrouby.

Zašroubujte matky na šrouby.

POUŽITÍ RAMPY

1.Ujistěte se, že vozidlo stojí na pevném, rovném podkladu a je zajištěno nouzovou/ ruční brzdou. Ujistěte se, že nakládaný stroj je vypnutý a mimo provoz. Umístěte nájezdové rampy jejich koncem do otevřených dveří na  ložnou plochu  vozidla tak, aby výška zádi vozidla nebyla větší než 76 cm - větší výška je pro nakládku příliš strmá.

2.Zajistěte nájezdové rampy proti pohybu a spojte je pevně s vozidlem za použití

přiložených popruhů. Ujistěte se, že popruhy pevně spojily nájezdové rampy

s vozidlem a není tak možné jejich sklouznutí z vozidla a odpojení od ložné plochy.

3.Jakmile jsou nájezdové rampy pevně ukotveny k vozidlu, které stojí zabrzděné na

rovném a pevném podkladu, přesuňte stroj k nájezdovým rampám tak, aby kola

směřovala na střed nájezdových ramp.

4.Poté pomalu a rovnoměrně přesouvejte stroj na ložnou plochu vozidla.

5.Po naložení demontujte popruhy spojující nájezdové rampy s vozidlem a sundejte

nájezdové rampy z ložné plochy vozidla.

Dovozce: H.C.S.spol. s r.o.,Tišice-CZ

NÁJAZDOVÁ RAMPA obj.číslo E1-099605-01

Návod na použitie - čítajte pozorne pred uvedením do prevádzky

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a údržbu nájazdovej rampy a dodržujte ďalej nasledujúce pokyny:

- NIKDY neprekračujte maximálnu povolenú nosnosť rampy, ktorá je 400 kg na jeden nájazdový pás a súčasne 800 kg pre sadu!!

- VŽDY pri inštalácii rampy používajte upevňovacie popruhy pre spojenie rampy s vozidlom, aby nedošlo k samovoľnému skĺznutiu rampy z vozidla!!

- pri nakladke a vykladke stroja NESMIE obsluha riadiť stroj!!

- pred nakladkou alebo vykladkou stroja sa uistite, že nájazdové pásy sú

upevnené v dostatočnej vzdialenosti, odpovedajúce rozchodu kolies nakládaného /  vykladaného stroja!!

- nakladku / vykladku vykonávajte len na vozidlo, ktoré je zaparkované na rovnej a stabilnej ploche a má zatiahnutú ručnú/parkovaciu brzdu !!

- nájazdová rampa musí byť pri nakladke alebo vykladke suchá, čistá, bez olejových

nečistôt !!

- maximálna povolená výška nakladky je 76 cm, výšku neprekračujte!!

- pred každým použitím rampu najskôr prekontrolujte a odstráňte všetky závady,

braniace riadnému použitiu vrátane nečistôt, skontrolujte stav popruhov. V prípade

akéhokoľvek poškodenia je zakazané rampu používať – nebezpečie úrazu !!

MONTÁŽ

Pätku nájazdovej rampy priložte na spodnú časť rampy a prostrčte priložené skrutky.

Zaskrutkujte matky na skrutky.

POUŽITIE RAMPY

1.Uistite sa, že vozidlo stojí na pevnom, rovnom podklade a je zaistené núdzovou/

ručnou brzdou. Uistite sa, že nakladaný stroj je vypnutý a mimo prevádzku. Umiestnite nájazdové rampy jej koncami do otvorených dverí na uložnú plochu  vozidla tak, aby výška zadnej časti vozidla nebola väčšia ako 76 cm – väčšia výška je pre nakladku príliš strmá.

2.Zaistite nájazdové rampy proti pohybu a spojte ich pevne s vozidlom za použití

priložených popruhov. Uistite sa, že popruhy pevne spojily nájazdové rampy

s vozidlom a nie je tak možné ich skĺznutiu z vozidla a odpojenie od uložnej plochy.

3.Akonáhle sú nájazdové rampy pevne ukotvené k vozidlu, ktoré stojí zabrzdené na

rovnom a pevnom podklade, presuňte stroj k nájazdovým rampám tak, aby kolesá

smerovala na stred nájazdových ramp.

4.Potom pomaly a rovnomerne presúvajte stroj na uložnú plochu vozidla.

5.Po naložení demontujte popruhy spojujúce nájazdové rampy s vozidlom a odoberte nájazdové rampy z uložnej plochy vozidla.

Dovozca: H.C.S.spol. s r.o.,Tišice-CZ