- 1-850

- R O V N A Č K A   K L I K O V É   H Ř Í D E L E

- (NÁVOD K OBSLUZE )

- Příprava:

- - před zahájením práce vyšroubujte zapalovací svíčku z motoru a sejměte nůž ze sekačky

- demontujte motor ze sekačky

- očistěte klikovou hřídel od rzi a jiných nečistot a připevněte přípravek na motor

- zvolte vhodné pouzdro klikové hřídele (dvě pouzdra 7/8" a 1" jsou součástí dodávky)

- Použití přístroje:

- 1) spodní tlačný čep (č.2 na obrázku) dotáhněte až na 1/32" ke spodní straně klikové

hřídele. Čep se nesmí hřídele dotýkat.

- 2) nasaďte na konec klikové hřídele hřídelové pouzdro (č. 3) a posuňte je směrem k

motoru. Pouzdro se může maximálně dotýkat závitu spodního tlačného čepu (viz

Obrázek). Na pouzdro nesmí působit tlak, nasaďte pouze rukou. Vyklenutí hřídele

nesmí způsobit dotyk pouzdra se spodním čepem (č.2).

- 3) spodní čep č.2 pevně dotáhněte rukou, až špička čepu narazí na hřídel.

- NESMÍ SE POUŽÍT KLÍČ K UTAŽENÍ - POUZE RUKOU !!!!!

- 4) otáčejte pomalu klikovou hřídelí, sledujte indikační jehlu, aby bylo možno zjistit

vyklenutí klikové hřídele. Nachází-li se jehla v nejspodnější poloze, je pouzdro

č.3 v nejvyšší poloze. Nachází-li se v nejvyšší poloze, dotáhněte čep č.1,čímž

se vyvine tlak na pouzdro.

- 5) pomocí klíče pomalu dotahujte ve směru proti pouzdru č.3 čep č.1.Při dotahování

čepu je nutné sledovat indikační jehlu.

- PŘI PRVNÍM DOTAŽENÍ NIKDY NEVYROVNÁVEJTE HŘÍDEL ÚPLNĚ !!!

- Blíží-li se indikační jehla středové čáře, snižte tlak vyšroubováním čepu č.1 a opět

otočte klikovou hřídelí, abyste viděli, nakolik jste hřídel vyrovnali. Dochází k odpru-

žení hřídele, které můžete po snížení tlaku pozorovat na pohybu indikační jehly.

- Při posledním dotažení musí indikační jehla nepatrně přesahovat středovou čáru, aby

bylo vyrovnáno odpružení po snížení tlaku. Nyní musí být hřídel vyrovnána.

- 6) Pokud tento postup zopakujete 2 - 3x,měli byste být schopni hřídel vyrovnat za

přibližně 5 minut. Pokud je pouzdro na hřídeli zablokováno, uvolněte čep na konci

pouzdra, což umožní lehké sejmutí pouzdra.

- UPOZORNĚNÍ:

- při rovnání kliky je nutno dbát na přesné uchycení kliky v přípravku tak, aby byla

eliminována možnost nežádoucího pohybu kliky v přípravku do stran!!!

- E2-001850-01

- R O V N A Č K A   K ĽU K O V ÉHO   H RIA D E ĽA

- (NÁVOD NA OBSLUHU )

- Príprava:

- - pred zahájením práce vyskrutkujte zapaľovaciu sviečku z motora a vyberte nôž z kosačky

- demontujte motor z kosačky

- očistite kľukový hriadeľ od hrdze a iných nečistôt a pripevnite prípravok na motor

- zvoľte vhodné puzdro kľukového hriadeľa (dva puzdrá 7/8" a 1" sú súčasťou dodávky)

- Použitie prístroja:

- 1) spodný tlačný čep (č.2 na obrázku) dotiahnite až na 1/32" k spodnej strane kľukového

hriadeľa. Čep sa nesmie hriadeľa dotýkať.

- 2) nasaďte na koniec kľukového hriadeľa hriadeľové puzdro (č. 3) a posuňte ho smerom k

motoru. Puzdro sa môže maximálne dotýkať závitu spodného tlačného čepu (viď

Obrázok). Na puzdro nesmie pôsobiť tlak, nasaďte iba rukou. Vysunutie hriadeľa

nesmie spôsobiť dotyk puzdra so spodným čepom (č.2).

- 3) spodný čep č.2 pevne dotiahnite rukou, až špička čepu narazí na hriadeľ.

- NESMIE SA POUŽÍVAŤ KĽÚČ NA UTIAHNUTIE - IBA RUKOU !!!!!

- 4) otáčajte pomaly kľukovým hriadeľom, sledujte indikačnú ihlu, aby bolo možné zistiť

vysunutie kľukového hriadeľa. Ak sa nachádza ihla v najspodnejšej polohe, je puzdro

č.3 v najvyššej polohe. Ak sa nachádza v najvyššej polohe, dotiahnite čep č.1, tým

sa vyvinie tlak na puzdro.

- 5) pomocou kľúča pomaly doťahujte v smere proti puzdru č.3 čep č.1. Pri doťahovaní

čepu je nutné sledovať indikačnú ihlu.

- PRI PRVOM DOTIAHNUTÍ NIKDY NEVYROVNÁVAJTE HRIADEĽ ÚPLNE !!!

- Ak sa blíži indikačná ihla k stredovej čiare, znížte tlak vyskrutkovaním čepu č.1 a opäť

otočte kľukovým hriadeľom, aby ste videli, na koľko ste hriadeľ vyrovnali. Dochádza k odpru-

ženiu hriadeľa, ktorý môžete po znížení tlaku pozorovať pri pohybe indikačnej ihly.

- Pri poslednom dotiahnutiu musí indikačná ihla nepatrne presahovať stredovú čiaru, aby

bolo vyrovnané odpruženie po znížení tlaku. Teraz musí byť hriadeľ vyrovnaná.

- 6) Pokiaľ tento postup zopakujete 2 - 3x, mali by ste byť schopný vyrovnať hriadeľ za

približne 5 minút. Pokiaľ je puzdro na hriadeli zablokované, uvoľnite čep na konci

puzdra, čo umožní ľahké odobratie puzdra.

- UPOZORNENIE:

- pri rovnaní kľuky je nutné dbáť na presné uchytenie kľuky v prípravku tak, aby bola

eliminovaná možnosť nežiaducého pohybu kľuky v prípravku do strán!!!