S T R U N O V Á   H L A V A   typ C26-2

(kat.č.: 665-230)

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Při instalaci postupujte dle následujících pokynů :

- Upevněte strunovou hlavu na křovinořez podle velikosti závitu a utáhněte.

- Při doplňování žací struny postupujte následovně:

- černou částí cívky pootočte po směru hodinových ručiček tak daleko, až šipky na bílé části

těla směřují proti ose na černé části cívky hlavy. Na cívku při pootáčení

lehce zatlačíte směrem dolů.

- strunu (maximální délka 4 metry, maximální průměr 2,7 mm) protáhněte jednou ze dvou

průchodek strunové hlavy skrze, aby oba konce struny byly stejně dlouhé

- zatlačte vrchní černou část hlavy a otáčejte cívkou ve směru hodinových ručiček tak, aby došlo k navinutí struny.

- Délku obou konců struny upravte na stejnou velikost.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

! Při práci se strunovou hlavou používejte doporučené ochranné pomůcky - pracovní obuv,

dlouhé pevné kalhoty, rukavice, ochranný obličejový štít, sluchátka a ochrannou helmu!

! Vždy, pokud při práci narazíte na tvrdé předměty, vypněte motor a zkontrolujte

Vaše zařízení a strunovou hlavu, zda nejsou poškozeny!

! Ihned vyměňte strunovou hlavu, pokud došlo k poškození některých částí!

Dovozce a distributor : HCS s r.o., TIŠICE, MĚLNICKÁ 158 - CZ

| S T R U N O V Á H L A V A typ C26-2 (kat.č.: 665-230) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE |  |  |  |
| Pri inštalácii postupujte podľa nasledujúcich pokynov: - Upevnite strunovú hlavu na krovinorez podľa veľkosti závitu a utiahnite. - Pri doplňovaní žacej struny postupujte následovne: - čiernu časť cievky pootočte po smeru hodinových ručičiek tak ďaleko, až šípky na bielej časti tela smerujúci proti ose na čiernej časti cievky hlavy. Na cievku pri pootočení ľahko zatlačte smerom dole. - strunu (maximálna dĺžka 4 metre, maximálny priemer 2,7 mm) pretiahnite jednu z dvoch priechodiek cez strunovú hlavu, aby oba konce struny boli rovnako dlhé - zatlačte vrchnú čiernu časť hlavy a otáčajte cievku v smere hodinových ručičiek tak, aby došlo k navinutiu struny. - dĺžku oboch koncov struny upravte na rovnakú veľkosť. |  |  |  |  |

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

! Pri práci so strunovou hlavou používajte doporučené ochranné pomôcky-pracovná obuv, dlhé

pevné nohavice, rukavice, ochranný štít na tvár, slúchadlá a ochrannú prilbu!

! Vždy, pokiaľ pri práci narazíte na tvrdé predmety, vypnite motor a skontrolujte Vaše

zariadenie a strunovú hlavu, či nie sú poškodené!

! Ihneď vymeňte strunovú hlavu, pokiaľ došlo k poškodeniu niektorých časti!

Dovozca a distribútor: HCS s.r.o., TIŠICE, MĚLNICKÁ 158 - CZ