OCHRANNÉ  ŠTÍTY - NÁVOD NA POUŽITIE

Platí pre štíty na tvár obj.čísla E2-006935-01, E1-06938F-01, E1-06939F-01

Výrobca: FIRMA GARDEN SRL.UNIP.,Via Granaio 73/D,59016 Poggio a Caiano-IT

Notif.osoba: CERTOTTICA,Longarone-IT

Ochranný štít:

Ochranný štít zodpovedá všetkým požiadavkám, kladeným na ochranu proti  mechanickým rizikám. Poskytuje  vhodnú ochranu tváre a očí pri záhradných  prácach.

Nie je určený na ochranu proti roztavenými alebo horúcimi časticami kovov, nechráni pred rozprsknutými kvapalinami, horúcimi pevnými časticami, elektrickým nebezpečenstvom, infračerveným a ultrafialovým žiarením.

Štít je vybavený sklápacou sieťkou, ktorá umožňuje nastavenie v uhle až 180 stupňov, a elastickým upevňovacím pásikom, ktorého dĺžka je nastavitelná tak, aby štít mohli používať osoby s rôznou veľkosťou hlavy. Odobranie štítu z hlavy musí byť vykonané povolením elastického pásika, v žiadnom prípade nie násilným odobratím z hlavy smerom hore alebo do strany- v takom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu štítu.

Symboly a číselné značenie na štíte:

Štít je označený symboly a číselným značením, ktoré označujú

F – Identifikácia výrobcu

HCS-PARTS – identifikácia predajcu

CE – Certifikácia CE

B – Ochrana pred pohybujúcimi-sa časticami strednej energie (120m/s)-EN 166

S – Mechanická odolnosť – EN 1731

EN 166,EN 1731 – Číslo príslušné normy EN

Kompletizácia výrobku:

Pred použitím je nutné:

- nastaviť dĺžku elastického upevňovacieho pásika tak, aby bez zbytočného tlaku pevne priliehal k hlave

- upevniť sieťku do nosnej časti tak, aby sa samovoľne nemohla pohybovať a súčasne bolo možné ju bez problémov v prípade potreby zdvihnúť až do uhla 180 stupňov

- po ukončení práce doporučujeme ochranný štít demontovať a uložiť do ochranného obalu, aby sa zabránilo jeho poškodeniu

Čištenie a údržba: Ochranný štít neklaďte do blízkosti organických rozpúšťadiel a skladujte pri teplotách od +5 do +30 °C. Na čistenie používajte mäkkú handričku  a bežné čistiace prostriedky.     NEPOUŽÍVAJTE ŽIADNE ROZPÚŠŤADLÁ !!

Poškriabané alebo inak poškodené zorníky vymeňte za nové! Nesprávne nastavenie štítu môže pri použití v spojitosti so zdravotnými okuliarmi vyvolať riziká prenosu nárazov malých častíc na užívateľa!

UPOZORNENIE: vyššie uvedené časti výrobkov, ktoré prichádzajú do priameho styku s pokožkou užívateľa, môžu u citlivých osôb vyvolať alergickú reakciu!

OCHRANNÉ  ŠTÍTY - NÁVOD K POUŽITÍ

Platí pro obličejové štíty obj.čísel 6-938 (typ VSR),6-939 (typ VSP) a 6-935

(VSR – štít s kovovým zorníkem a VSP – štít s polykarbonátovým zorníkem)

Výrobce: FIMA GARDEN SRL.UNIP.,Via Granaio 73/D,59016 Poggio a Caiano-IT

Notif.osoba: CERTOTTICA,Longarone-IT

Ochranný štít:

Ochranný štít odpovídá všem požadavkům, kladeným na ochranu proti  mechanickým rizikům. Poskytuje vhodnou ochranu obličeje a očí při zahradních  pracích. Není určen k ochraně proti roztaveným nebo žhavým částicím kovů,nechrání před rozstříknutými kapalinami, horkými pevnými částicemi, elektrickým nebezpečím, infračerveným a ultrafialovým zářením.

Štít je vybaven sklápěcí síťkou, která umožňuje nastavení v úhlu až 180 stupňů, a elastickým upevňovacím páskem, jehož délka je nastavitelná tak, aby štít mohly používat osoby s různou velikostí hlavy. Sundání štítu z hlavy musí být provedeno  povolením elastického pásku, nikoliv  násilným sejmutím z hlavy směrem nahoru nebo do strany- v takovém případě by mohlo dojít k poškození štítu.

Symboly a číselná značení na štítu:

Štít je označen symboly a číselným značením, které označují

F – Identifikace výrobce

HCS-PARTS – identifikace prodejce

CE – Certifikace CE

B – Ochrana před pohybujícími-se částicemi střední energie (120m/s)-EN 166

S – Mechanická odolnost – EN 1731

EN 166,EN 1731 – Číslo příslušné normy EN

Kompletace výrobku: Před použitím je nutno

- nastavit délku elastického upevňovacího pásku tak, aby bez zbytečného tlaku pevně přiléhal k hlavě

- upevnit síťku do nosné části tak, aby se samovolně nemohla pohybovat a současně bylo možné ji bez problémů

v případě potřeby zvednout až do úhlu 180 stupňů

- po ukončení práce doporučujeme ochranný štít demontovat a uložit do ochranného obalu, aby se zabránilo

jeho poškození

Čištění a údržba: Ochranný štít nepokládejte do blízkosti organických rozpouštědel a skladujte při teplotách od

+5 do +30 stupňů C. K čištění používejte měkký hadřík  a běžné čisticí prostředky. NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÁ ROZPOUŠTĚDLA !! Poškrábané nebo jinak poškozené zorníky vyměňte za nové! Nesprávné nastavení štítu může při použití ve spojitosti se zdravotními brýlemi vyvolat rizika přenosu nárazů malých částic na uživatele!

UPOZORNĚNÍ: části výše uvedených výrobků, které přicházejí do přímého styku s pokožkou uživatele,

mohou u citlivých osob vyvolat alergickou reakci!